Proyecto sensor de nivel remoto cisterna cabana

Documento de Integración

Sistema de medición remota de nivel de agua

Versión 1.1

DFOO

02/01/2022

CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Fecha | Responsable | Comentario |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 23/08/2020 | Daniel Onofri | Creación del documento |
| 1.1 | 02/02/2022 | Daniel Onofri | Actualización Hard y documentación |

Contenido

1	Descripción del problema.	3

2.	Lista de componentes	3

3.	Descripción del proceso	3

4.	Esquema detallado de conexiones entre Arduino y módulo de radio	4

5.	Sensor de distancia ultrasónico JSN-SR04T	7

6.	Presostato de lavarropas.	8

7.	Transmisor de FM LoRa XL1278-smt.	8

8.	Display 1602A	9

9.	Esquema de conexión Arduino Uno con Modulo controlador de Display (Receptor)	9

10.	Arduino Uno	10

11.	Controlador de carga solar	11

12.	Esquema de conexiones del Transmisor	12

13.	Conexiones del receptor (Edificio Cooperativa	13

14.	Conectores de la implementación	14

15.	Código fuente del transmisor	15

16.	Código fuente del receptor	18

# Descripción del problema.

- La distancia entre la cisterna y el equipo de control de las bombas es de aproximadamente 260 metros en línea recta.

- La ubicación de la cisterna carece de energía eléctrica por lo tanto se requieren equipos con alimentación solar.

# Lista de componentes

Dispositivos propuestos.

| Función | Descripción | Estación |
| --- | --- | --- |
| Lectura continua de nivel de Agua | Sensor ultrasónico Jsn-sr04t | Emisor |
| Detección discreta de nivel máximo | Presostato Lavarropas | Emisor |
| Análisis y transmisión de nivel de agua y estado de interruptor de cota máxima. | Arduino Uno | Emisor |
| Transmisión de datos por FM | LoRa XL1278-SMT | Emisor |
| Carga solar de Batería | Panel Solar 10 Watt | Emisor |
| Regulación de carga de batería y estabilización de salida de 13.5 V corriente continua | CM1012 Controlador de carga solar PWM | Emisor |
| Acumulación de carga | Batería YTX5L-BS 12 v4Ah | Emisor |
| LM7808 | Regulador de tensión 12 a 8 v | Emisor |
| Recepción de paquetes vía radio | LoRa XL1278-SMT | Receptor |
| Proceso de mensajes recibidos | Arduino Uno | Receptor |
| Presentar información al usuario | Display LCD 1602 | Receptor |
| Conexión serial de Arduino a Display | I2C | Receptor |
| Alimentación de 9 v para el receptor | Fuente de alimentación 9v 350ma | Receptor |

# Descripción del proceso

EMISOR:

- En el emisor, el programa activa la medición de distancia mediante el sensor ultrasónico JSN-SR04T. El sensor devuelve el tiempo que demora la señal en recorrer la distancia hasta el agua y volver.

- El programa calcula la distancia basado en la velocidad del sonido en microsegundos por centímetro y divide la misma por 2 ya que el viaje de la onda es de ida y vuelta.

- El programa lee en el puerto digital 7 del arduino el valor actual. Si el valor es 5 voltios, asume que el sensor de cota máxima

(presostato de lavarropas), se encuentra activo.

- Luego el programa arma una cadena concatenando el valor de la distancia hasta el agua y el valor del sensor que será ON u OFF de acuerdo al estado del presostato.

- El programa envía la cadena compuesta al transceptor LoRa para que transmita los valores.

- El programa vuelve a comenzar desde el punto 1.

RECEPTOR:

    - En el receptor, el programa, activa la escucha de paquetes desde su transceptor LoRa, para recibir transmisiones.

    - Si recibe transmisión:

- Calcula los litros actuales  y re establece el valor del contador de segundos desde la última transmisión

- Muestra en el display :

  - La distancia hasta el agua

  - La cantidad de segundos desde la última transmisión

  - La cantidad estimada de litros de agua en cisterna.

  - El estado del presostato de cota máxima.

- Si no recibe transmisión:

  - Actualiza la cantidad de segundos transcurridos desde la última transmisión.

  - Muestra en el display la cantidad de segundos transcurridos desde la última transmisión.

- El programa vuelve a comenzar desde el punto 1.

# Esquema detallado de conexiones entre Arduino y módulo de radio

| Conexiones a la radio LoRa XL1278-smt |  |
| --- | --- |
| XL1278-SMT | Arduino |
| GND | POWER GND |
| VCC | POWER 3.3v |
| MISO | DIGITAL 12 |
| MOSI | DIGITAL 11 |
| SLCK | DIGITAL 13 |
| NSS | DIGITAL 10 |
| DI00 | DIGITAL 2 |
| RST | DIGITAL 9 |

# Sensor de distancia ultrasónico JSN-SR04T

El sensor JSN-SR04T es un sensor de distancia que utiliza ultrasonido (sonar) para determinar la distancia de un objeto en un rango de 25cm a 4.50 mts. Destaca por su pequeño tamaño, bajo consumo energético, buena precisión y especialmente por su resistencia al Agua.

El sensor trabaja con ultrasonido y contiene toda la electrónica encargada de hacer la medición. El funcionamiento del sensor es el siguiente: se emite un tren de pulsos de ondas mecánicas (TRIG), luego se capturan el tren de pulsos producido por el rebote o eco de las ondas (ECHO), calculándose así la distancia a partir de las diferencias de tiempos entre el Trigger y Echo en base a la velocidad de estas ondas en el aire. El funcionamiento no se ve afectado por la luz solar o el color de los materiales (aunque los materiales acústicamente permeables como tela o lana pueden ser difíciles de detectar).

Este módulo es ideal para aplicaciones donde el sensor estará expuesto a la intemperie, tales como los utilizados en automóviles para medir distancia de colisión/parqueo.

Características:

• Modelo: JSN-SR04T

• Voltaje de Operación: 5V DC

• Corriente de Trabajo: 30mA

• Rango de Detección: 25 a 450 cm

• Precisión: ± 0.5 cm

• Frecuencia de Emisión Acústica: 40KHz

• Duración Mínima del Pulso de Disparo (nivel TTL): 10 µS.

• Tiempo Mínimo de Espera entre Mediciones: 20 ms.

• Ángulo de Detección: Menor a 50º

• Módulo a Prueba de Agua (Parte Delantera)

• Diámetro Orificio para Panel: 22mm

• Longitud del Sensor: 17mm

• Largo del Cable: 250 cm

• Tamaño Tarjeta Sensor: 41 x 28.5 (33.5 incluido headers) x 19 mm

• Temperatura de trabajo: -10ºC hasta 70ºC.

# Presostato de lavarropas.

El presostato de lavarropas genérico, mediante una membrana que recibe la presión de la columna de aire que se inyecta a través de un conducto del prestostato debido al aumento de altura de la columna de agua en la que ese conducto tiene insertado un extremo, acciona un interruptor, de manera que se trata de una llave automática que se enciende cuando el agua llega hasta cierto nivel.

Presostato de diafragma (Baja presión) Gracias a la gran sensibilidad y repetitividad del sistema de membrana, estos instrumentos son recomendados para aplicaciones, en baja presión (también debido a que este sistema no ofrece demasiada resistencia a la sobrepresión). Su campo de aplicación suele centrarse en el terreno del aire acondicionado y de los electrodomésticos como por ejemplo en las calderas de calefacción o las lavadoras.

# Transmisor de FM LoRa XL1278-smt.

ATENCIÓN!!. En ningún caso debe intentar hacer funcionar el transceptor sin haber soldado

la correspondiente antena, ya que de esta manera se destruiría!!

Con transceptor SX1278 fabricado por Semtech.  Debido a que LoRa usa frecuencias sin licencia en bandas ISM que están disponibles en todo el mundo (por ejemplo, una banda de 433 MHz para Asia – 915 Mhz. para Argentina), cualquiera puede probarlas libremente sin tener que adquirir una licencia. Sin embargo, obedezca siempre las normativas legales pertinentes de su país, ya que pueden aplicarse algunas restricciones de "radio" (potencia de salida / límite de ancho de banda, por ejemplo).

# Display 1602A

| ESPECIFICACIONES - 16 caracteres, 2 líneas - Caracteres de 5x8 puntos - Tamaño carácter 5.23 x 3mm - Backlight led color azul - Caracteres color blanco - Conexiones: SDA y SCL ahorrando así muchos pines para desarrollo - Posee el controlador HD44780 - Alimentación 5V - Dimensiones del módulo: 80mm x 35mm x 11mm. - Área visible: 64.5mm x 16mm |  |
| --- | --- |

# Esquema de conexión Arduino Uno con Modulo controlador de Display (Receptor)

# Arduino Uno

Arduino Uno es una placa electrónica basada en el microcontrolador ATmega328. Cuenta con 14 entradas/salidas digitales, de las cuales 6 se pueden utilizar como salidas PWM (Modulación por ancho de pulsos) y otras 6 son entradas analógicas. Además, incluye un resonador cerámico de 16 MHz, un conector USB, un conector de alimentación, una cabecera ICSP y un botón de reseteado. La placa incluye todo lo necesario para que el microcontrolador haga su trabajo, basta conectarla a un ordenador con un cable USB o a la corriente eléctrica a través de un transformador.

Conectores Arduino uno de Izquierda a derecha en sentido horario

Terminal de referencia analógica (naranja)

Tierra digital (verde claro)

Terminales digitales 2-13 (verde)

Terminales digitales 0-1/ E/S serie – TX/RX (verde oscuro) – Estos pines no se pueden utilizar como e/s digitales (digitalRead() y digitalWrite()) si estás utilizando comunicación serie (por ejemplo Serial.begin).

Botón de reinicio – S1 (azul oscuro)

Programador serie en circuito «In-circuit Serial Programmer» o «ICSP» (azul celeste).

Terminales de entrada analógica 0-5 (azul claro)

Terminales de alimentación y tierra (alimentación: naranja, tierras: naranja claro)

Entrada de alimentación externa (9-12VDC) – X1 (rosa)

USB (utilizado para subir programas a la placa y para comunicaciones serie entre la placa y el ordenador; puede utilizarse como alimentación de la placa) (amarillo)

# Controlador de carga solar

| ESPECIFICACIONES: - Dimensiones: 13cm x 7,5cm x 3,5cm - Voltaje de sistema: 12V - Voltaje de carga flotante: 13.8V - Autoconsumo: <13mA - Temperatura de trabajo: -25° - 60° - Indicadores: Estado de carga de panel. Estado de la batería. Estado de cargas o consumos. - Peso: 200Gr |  |
| --- | --- |

Conexiones alimentación Emisor (cisterna)

# Esquema de conexiones del Transmisor

# Conexiones del receptor (Edificio Cooperativa)

| Conexiones Arduino – Modulo I2C que controla el display LCD |  |  | Conexiones Arduino - radio LoRa XL1278-smt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Display Driver | Arduino |  | XL1278-SMT | Arduino |
| GND | POWER GND |  | GND | POWER GND |
| VCC | POWER 5V |  | VCC | POWER 3.3v |
| SDA | ANALOG A4 |  | MISO | DIGITAL 12 |
| SCL | ANALOG A5 |  | MOSI | DIGITAL 11 |
|  |  |  | SLCK | DIGITAL 13 |
|  |  |  | NSS | DIGITAL 10 |
|  |  |  | DI00 | DIGITAL 2 |
|  |  |  | RST | DIGITAL 9 |

Esquema general de conexión del Receptor

# Conectores de la implementación

Versión 1.1 se quitaron los conectores y se reemplazaron por borneras

# Alimentación externa del módulo de radio

# Código fuente del transmisor

#include <RadioLib.h>

/* JSN-SR04T Ultrasonic Distance Sensor with Arduino Example Code. More info: https://www.makerguides.com */

SX1278 radio = new Module(10, 2, 9, 3);

//Define Trig and Echo pin

#define trigPin 4

#define echoPin 5

#define presionPin 7

//Define variables

long duration;

float distance;

String distancia = "";

String presion = "OFF";

void setup()

{

Serial.println("Transmisor LoRa");

//Define inputs and outputs

pinMode(trigPin, OUTPUT);

pinMode(echoPin, INPUT);

pinMode(presionPin,INPUT);

//Begin Serial communication

Serial.begin(9600); // Starts the serial communication at a baudrate of 9600

Serial.print(F("[SX1278] Initializing ... "));

int state = radio.begin();

if (state == ERR_NONE) {

Serial.println(F("success!"));

} else {

Serial.print(F("failed, code "));

Serial.println(state);

while (true);

}

/*

radio.setRfSwitchPins(4, 5);

*/

}

void loop()

{

presion = "OFF";

// Serial.println("pepepepepepe:");

distancia = ping(trigPin,echoPin);

if (digitalRead(presionPin) == HIGH) presion = "ON";

Serial.println("Pulsador:"+presion+" - Distancia:"+distancia);

Serial.println(distancia+"#"+presion);

EnviarRadio(distancia+"#"+presion);

}

void EnviarRadio(String distancia)

{

//Serial.print(F("[SX1278] Transmitiendo ... "));

int state = radio.transmit(distancia);

if (state == ERR_NONE) {

// the packet was successfully transmitted

Serial.print(F("[SX1278] Transmitió a "));

Serial.print(radio.getDataRate());

Serial.println(F(" bps"));

// print measured data rate

//    Serial.print(F("[SX1278] Datarate:\t"));

//    Serial.print(radio.getDataRate());

//    Serial.println(F(" bps"));

} else if (state == ERR_PACKET_TOO_LONG) {

// the supplied packet was longer than 256 bytes

Serial.println(F("[SX1278] No transmitió string too long!"));

} else if (state == ERR_TX_TIMEOUT) {

// timeout occurred while transmitting packet

Serial.println(F("[SX1278] No transmitió timeout!"));

} else {

// some other error occurred

Serial.print(F("[SX1278] No transmitió. Error código;"));

Serial.println(state);

}

// wait for a second before transmitting again

delay(1000);

}

String MedirDistancia()

{

//Clear the trigPin by setting it LOW

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(15);

digitalWrite(trigPin, LOW);

duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

distance = duration * 0.0343 / 2;

Serial.print("Duration:");

Serial.print(duration);

Serial.print("Distance:");

Serial.println(distance);

return String(distance);

}

String ping(int TriggerPin, int EchoPin) {

long duration, distanceCm;

digitalWrite(TriggerPin, LOW);  //para generar un pulso limpio ponemos a LOW 4us

delayMicroseconds(4);

digitalWrite(TriggerPin, HIGH);  //generamos Trigger (disparo) de 10us

delayMicroseconds(20);

digitalWrite(TriggerPin, LOW);

duration = pulseIn(EchoPin, HIGH);  //medimos el tiempo entre pulsos, en microsegundos

distanceCm = duration * 10 / (292 * 0.96)/ 2;   //convertimos a distancia, en cm

return String(distanceCm);

}

# Código fuente del receptor

/*

RadioLib SX127x Receive with Interrupts Example

This example listens for LoRa transmissions and tries to

receive them. Once a packet is received, an interrupt is

triggered. To successfully receive data, the following

settings have to be the same on both transmitter

and receiver:

- carrier frequency

- bandwidth

- spreading factor

- coding rate

- sync word

Other modules from SX127x/RFM9x family can also be used.

For default module settings, see the wiki page

https://github.com/jgromes/RadioLib/wiki/Default-configuration#sx127xrfm9x---lora-modem

For full API reference, see the GitHub Pages

https://jgromes.github.io/RadioLib/

*/

#include <Average.h>

#include <SPI.h>

#include <RadioLib.h>

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// SX1278 has the following connections:

// NSS pin:   10

// DIO0 pin:  2

// RESET pin: 9

// DIO1 pin:  3

SX1278 radio = new Module(10, 2, 9, 3);

// or using RadioShield

// https://github.com/jgromes/RadioShield

//SX1278 radio = RadioShield.ModuleA;

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); //Puede ser 0x3F Chequear con lc2_Scanner.ino

int SegundosTranscurridos = 0;

float CotaMaxima = 340.00;

unsigned long MillisAnteriores = 0;

unsigned long MillisActuales = 0;

unsigned long Divisor = 1000;

String Paquete = "";

const int Relay2 = 5;

const int Relay1 = 7;

bool Rly1 = false;

bool Rly2 = false;

Average<float> ave(15);

void setup()

{

Serial.begin(9600);

while (!Serial);

pinMode(Relay2, OUTPUT);

pinMode(Relay1, OUTPUT);

// initialize SX1278 with default settings

Serial.print(F("[SX1278] Initializing ... "));

int state = radio.begin();

if (state == ERR_NONE) {

Serial.println(F("success!"));

} else {

Serial.print(F("failed, code "));

Serial.println(state);

while (true);

}

// set the function that will be called

// when new packet is received

radio.setDio0Action(setFlag);

// Inicializar el LCD

lcd.init();

// Inicializar serial

Serial.begin(9600);

//Encender la luz de fondo.

lcd.backlight();

// Posiciones LCD 1602A

// Row|0123456789012345  ERROR

//  0 |Alt: 999     999

//  1 |Lts:  9999999.99

// Escribimos Etiquetas en el LCD.

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Sin Info...");

MillisAnteriores =  millis();

// start listening for LoRa packets

Serial.print(F("[SX1278] Starting to listen ... "));

state = radio.startReceive();

if (state == ERR_NONE) {

Serial.println(F("success!"));

} else {

Serial.print(F("failed, code "));

Serial.println(state);

while (true);

}

// if needed, 'listen' mode can be disabled by calling

// any of the following methods:

//

// radio.standby()

// radio.sleep()

// radio.transmit();

// radio.receive();

// radio.readData();

// radio.scanChannel();

}

/*************************************/

// flag to indicate that a packet was received

volatile bool receivedFlag = false;

// disable interrupt when it's not needed

volatile bool enableInterrupt = true;

// this function is called when a complete packet

// is received by the module

// IMPORTANT: this function MUST be 'void' type

//            and MUST NOT have any arguments!

void setFlag(void) {

// check if the interrupt is enabled

if (!enableInterrupt) {

return;

}

// we got a packet, set the flag

receivedFlag = true;

}

/*************************************/

void loop()

{

String DistanciaPorRadio = "";

String EstadoBoton = "";

MillisActuales = millis();

if (MillisAnteriores > MillisActuales)

{

MillisAnteriores = millis();

}

SegundosTranscurridos = (MillisActuales - MillisAnteriores) / Divisor;

ImprimirSegundos(SegundosTranscurridos);

String Paquete = "";

Paquete = EscucharRadio();

if (Paquete.length() > 0)

{

MillisAnteriores = millis();

Serial.println("Paquete:"+Paquete);

DistanciaPorRadio = ExtraerDistancia(Paquete);

ave.push(DistanciaPorRadio.toFloat());

Serial.print("Moda: "); Serial.println(ave.mode());

Relays(String(ave.mode()), ExtraerEstadoBoton(Paquete));

//      if (Rly1 == true)

//      {

//        ImprimirLectura2(String(ave.mode()) , "ON");

//      }

//      else

//      {

//

//        ImprimirLectura2(String(ave.mode()) , "OFF");

//      }

//ImprimirLectura("Distancia  Relay", 0);

ImprimirLectura("Distancia  | ULT", 0);

ImprimirLectura2(String(round(ave.mode())) , DistanciaPorRadio);

if (ave.getCount() >= 15)

{

MostrarValoresMatriz() ;

}

}

delay(1000);

}

void MostrarValoresMatriz()

{

for (int i = 0; i < 15; i++) {

Serial.print("[");

Serial.print(i);

Serial.print(" ");

Serial.print(ave.get(i));

Serial.println("]");

}

}

/**************************************

*                                     *

FUNCIONES

*                                     *

**************************************/

String EscucharRadio()

{

String respuesta = "";

// check if the flag is set

if (receivedFlag) {

// disable the interrupt service routine while

// processing the data

enableInterrupt = false;

// reset flag

receivedFlag = false;

// you can read received data as an Arduino String

String str;

int state = radio.readData(str);

// you can also read received data as byte array

/*

byte byteArr[8];

int state = radio.readData(byteArr, 8);

*/

if (state == ERR_NONE) {

// packet was successfully received

//Serial.println(F("[SX1278] Received packet!"));

// print data of the packet

//Serial.print(F("Data:"));

//Serial.print(str);

respuesta = str;

// print RSSI (Received Signal Strength Indicator)

//Serial.print(F(" | RSSI:"));

//Serial.print(radio.getRSSI());

//Serial.print(F(" dBm"));

// print SNR (Signal-to-Noise Ratio)

//Serial.print(F(" | SNR:"));

//Serial.print(radio.getSNR());

//Serial.print(F(" dB"));

// print frequency error

//Serial.print(F(" | Freq error:\t"));

//Serial.print(radio.getFrequencyError());

//Serial.println(F(" Hz"));

} else if (state == ERR_CRC_MISMATCH) {

// packet was received, but is malformed

Serial.println(F(" | CRC error!"));

} else {

// some other error occurred

Serial.print(F(" | Failed, code "));

Serial.println(state);

}

// put module back to listen mode

radio.startReceive();

// we're ready to receive more packets,

// enable interrupt service routine

enableInterrupt = true;

}

return respuesta;

}

String EscucharRadioSimulada()

{

return "245.52#ON";

}

String ExtraerDistancia(String precibido)

{

int InicioDIS = 0;

int FinDIS = 0;

String devolver = "";

InicioDIS = 0;

FinDIS = precibido.indexOf("#");

if (InicioDIS <  FinDIS )

{

devolver =  precibido.substring(InicioDIS, FinDIS);

}

return devolver;

}

String ExtraerEstadoBoton(String precibido)

{

int InicioDIS = 0;

int FinDIS = 0;

String devolver = "";

InicioDIS = precibido.indexOf("#");

if (InicioDIS >= 0 )

{

devolver =  precibido.substring(InicioDIS + 1);

}

return devolver;

}

void ImprimirSegundos(int segundos)

{

lcd.setCursor(11, 1);

lcd.print("|    ");

if (segundos > 120)

{

MillisAnteriores = millis();

lcd.setCursor(10, 0);

lcd.print("|  000");

}

else

{

lcd.setCursor(10, 0);

if (segundos < 10)

{

lcd.print(" |   " + String(segundos));

}

else

{

if (segundos < 100)

{

lcd.print(" |  " + String(segundos));

}

else

{

lcd.print(" | "+String(segundos));

}

}

}

//Serial.println(String(segundos));

}

void ImprimirLectura(String plectura, int linea)

{

//  String ccadena = plectura;

lcd.setCursor(0, linea);

//  //Serial.print(" ccadena:"+ccadena);

//  for (int i = 0; i <= 15 - plectura.length() ; i++) {

//    ccadena.concat(" ");

//    //Serial.print(" ccadena:"+ccadena);

//  }

lcd.print(plectura);

}

void ImprimirLectura2(String plectura,String rele)

{

String ccadena = plectura+" cm.";

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("                ");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(ccadena);

lcd.setCursor(11, 1);

lcd.print("| "+rele);

}

void Relays(String altura, String presostato)

{

Serial.println("Relay:" + presostato);

if (altura.toFloat() > 250)

{

digitalWrite(Relay2, HIGH);

Rly2 = true;

}

else

{

digitalWrite(Relay2, LOW);

Rly2 = false;

}

if (presostato.indexOf("ON") >= 0)

{

digitalWrite(Relay1, HIGH);

Rly1 = true;

}

else

{

digitalWrite(Relay1, LOW);

Rly1 = false;

}

}

/**************************************

FUNCIONES

**************************************/